HINS MCU V1 協議通訊說明文件

一、 核心回應路徑與規則

當 PC 發送一個指令給 MCU，MCU 遵循「先回 ACK，後回 RESULT」的雙重確認機制。

- ACK (Acknowledgment)：

  - 時機：指令解析成功後立即回傳 。

  - 目的：告知 PC 指令已收到，準備執行。

- RESULT (Execution Result)：

  - 時機：具體業務邏輯（如 FPGA 寫入、HINS 查詢）執行完畢後 。

  - 目的：告知最終執行狀態。若為讀取類指令（如 DUMP），則會在此封包攜帶數據 (Payload)。

注意：目前所有回應封包統一由 Serial2 送出 。

二、 回應封包格式定義 (Byte-level)

所有回應封包（ACK 與 RESULT）均採用統一的幀結構，總長度為 $8 + N$ Bytes。

| 偏移 (Byte) | 欄位名稱 | 長度 | 定義與數值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SOF | 1 | 固定為 0xFA。 |
| 1 | TYPE | 1 | 0xA1 代表 ACK；0xA2 代表 RESULT。 |
| 2 | CMD_ID | 1 | 回應對應的指令編號。 |
| 3 | STATUS | 1 | 執行狀態碼（0=OK, 1=ERR, 2=BAD_PARAM...）。 |
| 4 | LEN_L | 1 | Payload 長度低位 Byte。 |
| 5 | LEN_H | 1 | Payload 長度高位 Byte。 |
| 6 ~ 6+N-1 | Payload | N | 實際數據內容（ACK 封包此段長度為 0）。 |
| 6+N ~ 7+N | Checksum | 2 | Fletcher16 校驗碼（涵蓋從 TYPE 到 Payload）。 |

三、 不同情境下的回應細節

1. 一般參數設定（如寫入頻率 CMD_MOD_FREQ）

- ACK：[0xFA] [0xA1] [CMD_ID] [0x00] [0x00] [0x00] [CS_L] [CS_H]

- MCU 動作：將指令轉發給 FPGA (sendCmd) 並更新內部參數快取。

- RESULT：[0xFA] [0xA2] [CMD_ID] [0x00] [0x00] [0x00] [CS_L] [CS_H] (無數據，僅回傳 OK)。

2. 資料查詢（如 CMD_DUMP_FOG）

- ACK：立即回傳 OK。

- MCU 動作：執行 dump_fog_param，從 FPGA 或快取讀取大量資料。

- RESULT：[0xFA] [0xA2] [CMD_ID] [0x00] [LEN_L] [LEN_H] [Data...] [CS_L] [CS_H]。

  - 註：若讀取超時，Status 將變為 0x03 (TIMEOUT)。

- HINS MIP 透傳指令 (CMD_HINS_MIP)

當執行 CMD_HINS_MIP 指令時，MCU 會將 HINS 回傳的原始 MIP 封包作為「隧道數據」直接封裝。

1. 完整回應流程

- 第一階段 (ACK)：MCU 確認收到指令，立即回傳一包 Status: OK, Length: 0 的 ACK 幀 222。

- 第二階段 (RESULT)：MCU 透過 hins_capture_raw_mip 抓取完整的 MIP 數據塊，封裝後回傳。

2. V1 Payload 內部的 MIP 結構

此時 V1 封包的 Payload 區段 (Byte 6 起) 即為完整的 MIP 數據流：

| 內部偏移 | 欄位 | 數值 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | Sync 1 | 0x75 | MIP 協議同步字 1。 |
| +1 | Sync 2 | 0x65 | MIP 協議同步字 2。 |
| +2 | Descriptor Set | var | HINS 數據類別。 |
| +3 | Payload Len | L | MIP 內部的數據長度。 |
| +4 ~ 4+L-1 | Field Data | data | MIP 原始欄位數據。 |
| +4+L ~ 5+L | MIP Checksum | cs | MIP 原始 Fletcher 校驗。 |

四、 異常處理機制

- HINS 無回應：若 1500ms 內未偵測到 MIP 同步字 0x75 0x65，MCU 回傳 Status: 0x03 (TIMEOUT)，Payload 長度為 0。

- MIP 斷包：若抓取到的 MIP 封包長度不符，驅動層會拋棄該包並回傳超時狀態。

- 參數錯誤：若 PC 下發的指令無效，MCU 回傳 Status: 0x02 (BAD_PARAM)。

五、 開發者建議

- 校驗處理：PC 端應採取「雙重解包」策略。先解開 V1 封包驗證通訊品質，再解開 Payload 驗證 HINS 數據完整性。

- 端口分配：請注意目前回應固定從 Serial2 輸出，建議未來可擴充 g_p_output_stream 以支援 USB 回應 。