HINS MCU V1 協議通訊說明文件

一、 核心回應路徑與規則

當 PC 發送一個指令給 MCU，MCU 遵循「先回 ACK，後回 RESULT」的雙重確認機制。

- ACK (Acknowledgment)：

  - 時機：指令解析成功後立即回傳 。

  - 目的：告知 PC 指令已收到，準備執行。

- RESULT (Execution Result)：

  - 時機：具體業務邏輯（如 FPGA 寫入、HINS 查詢）執行完畢後 。

  - 目的：告知最終執行狀態。若為讀取類指令（如 DUMP），則會在此封包攜帶數據 (Payload)。

注意：目前所有回應封包統一由 Serial2 送出 。

二、 回應封包格式定義 (Byte-level)

所有回應封包（ACK 與 RESULT）均採用統一的幀結構，總長度為 $8 + N$ Bytes。

| 偏移 (Byte) | 欄位名稱 | 長度 | 定義與數值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SOF | 1 | 固定為 0xFA。 |
| 1 | TYPE | 1 | 0xA1 代表 ACK；0xA2 代表 RESULT。 |
| 2 | CMD_ID | 1 | 回應對應的指令編號。 |
| 3 | STATUS | 1 | 執行狀態碼（0=OK, 1=ERR, 2=BAD_PARAM...）。 |
| 4 | LEN_L | 1 | Payload 長度低位 Byte。 |
| 5 | LEN_H | 1 | Payload 長度高位 Byte。 |
| 6 ~ 6+N-1 | Payload | N | 實際數據內容（ACK 封包此段長度為 0）。 |
| 6+N ~ 7+N | Checksum | 2 | Fletcher16 校驗碼（涵蓋從 TYPE 到 Payload）。 |

三、 不同情境下的回應細節

1. 一般參數設定（如寫入頻率 CMD_MOD_FREQ）

- ACK：[0xFA] [0xA1] [CMD_ID] [0x00] [0x00] [0x00] [CS_L] [CS_H]

- MCU 動作：將指令轉發給 FPGA (sendCmd) 並更新內部參數快取。

- RESULT：[0xFA] [0xA2] [CMD_ID] [0x00] [0x00] [0x00] [CS_L] [CS_H] (無數據，僅回傳 OK)。

2. 資料查詢（如 CMD_DUMP_FOG）

- ACK：立即回傳 OK。

- MCU 動作：執行 dump_fog_param，從 FPGA 或快取讀取大量資料。

- RESULT：[0xFA] [0xA2] [CMD_ID] [0x00] [LEN_L] [LEN_H] [Data...] [CS_L] [CS_H]。

  - 註：若讀取超時，Status 將變為 0x03 (TIMEOUT)。

3. HINS MIP 透傳指令 (CMD_HINS_MIP)

- ACK：立即回傳 OK。

- MCU 動作：與 HINS 模組通訊，等待其回應後封裝成 V1 格式。

- RESULT Payload 內容：包含 Version, Flags, Ack_Code, Ack_Echo 以及從 HINS 獲得的原始資料。

1. 第一階段：立即回應 (ACK)

當 MCU 收到 CMD_HINS_MIP 並成功解析時，會立即從 Serial2 回傳一包 ACK 封包 。

- 封包內容：

  - SOF: 0xFA

  - Type: 0xA1 (ACK)

  - CMD_ID: 0x41 (假設 CMD_HINS_MIP 為 0x41)

  - Status: 0x00 (OK)

  - Len: 0x0000 (無 Payload)

  - Checksum: Fletcher16 校驗值

2. 第二階段：執行結果回應 (RESULT)

MCU 會將指令轉發給 HINS 模組（透過 Serial3），等待 HINS 回應後，將其原始數據封裝進 V1 協議的 RESULT 封包中回傳 。

RESULT 封包結構 (Byte-level)

| 偏移 | 欄位 | 長度 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SOF | 1 | 0xFA |
| 1 | Type | 1 | 0xA2 (RESULT) |
| 2 | CMD_ID | 1 | 0x41 (CMD_HINS_MIP) |
| 3 | Status | 1 | 執行狀態（成功為 0x00，超時為 0x03） |
| 4-5 | Len | 2 | Payload 的總長度 (L+H) |
| 6-N | Payload | N | HINS 回傳的原始數據 (詳見下表) |
| N+1 | CS | 2 | Fletcher16 校驗碼 |

Payload 內部的詳細格式 (HINS 原始數據)

根據 parameter_service.cpp 中對 HINS 回應的處理，Payload 部分通常包含以下資訊 ：

- Version: HINS 協議版本。

- Flags: 狀態旗標。

- Ack_Code: HINS 內部的應答碼（例如 0 代表成功）。

- Ack_Echo: 對應下發指令的 Echo。

- Raw Data: HINS 實際回傳的參數或狀態數據（長度視具體透傳內容而定）。

HINS 回傳解析:

根據 parameter_service.cpp 中的邏輯，MCU 在收到 HINS 的回傳後，會先進行解析與格式轉換，再將轉換後的「業務數據」填入 V1 協議的 Payload 中。

以下是詳細的處理過程：

1. HINS 數據的處理流程

- 接收與校驗：MCU 透過 Serial3 接收來自 HINS 的數據，並先驗證 HINS 協議自身的 Checksum。

- 提取有效載荷：MCU 會從 HINS 的原始封包中提取出真正的數據部分（Data Field），過濾掉 HINS 協議本身的 Header 或尾部校驗。

- 封裝至 UsecaseResult：提取出的數據會存放在 UsecaseResult 結構的 payload 指標中。

- V1 協議打包：最後由 send_result_v1 函數將這段數據放入 V1 格式的 Payload 區段，並重新計算適用於 V1 協議的 Fletcher16 校驗碼。

2. Payload 內部的實際組成

雖然數據內容來自 HINS，但 MCU 會確保其符合 UsecaseResult 的規範。在 CMD_HINS_MIP 或 CMD_HINS_PING 的情況下，RESULT 封包的 Payload 內容通常如下：

- HINS 狀態資訊：包含 Version、Flags、Ack_Code 等關鍵欄位。

- 透傳數據：如果是查詢參數，則會包含從 HINS 讀取到的原始參數數值。